ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21

Α.Φ.Μ. 999655324 ΔΟΥ Αμαρουσίου

| ΕΡΓΟ | «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΙ |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: |  |
| ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) |

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την προστασία της οροφής του Μηχανουργείου και του Μεταλλοτεχνείου της ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτείται η αποξήλωση της παλαιάς μονώσεως και η κατασκευή νέας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες

1.   Τεχνική Περιγραφή:

1)  Θα γίνει αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοπάνου με το οποίο καλύπτεται η οροφή  του Μηχανουργείου και του Μεταλλοτεχνείου.

2) Θα γίνει αποξήλωση - καθαίρεση της μόνωσης από ελαφροσκυρόδεμα που επικαλύπτει την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, Κατά την αποξήλωση θα δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε αφενός να απομακρυνθεί όλο το ελαφροσκυρόδεμα και αφετέρου να μην τραυματισθεί η υποκείμενη πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος, Tα υλικά (μπάζα) που θα προκύψουν θα μεταφερθούν με φορτηγά εκτός του χώρου της σχολής. Θα γίνει επιμελής καθαρισμός της οροφής (απόξεση υπολειμμάτων ελαφροσκυροδέματος σκούπισμα κλπ).

3)   Θα τοποθετηθούν διάφορα ενδεικτικά της τελικής στάθμης (π.χ. τάκοι από ξύλο) ώστε να γίνει κατά το δυνατόν λιγότερη χρήση σκυροδέματος κατά την τελική φάση αλλά και να δοθούν οι απαιτούμενες ρύσεις προς τις υπάρχουσες υδρορροές.

4)  Θα ψεκαστεί η επιφάνεια με πολυουρεθάνη πυκνότητας 60 Kgr/m3 σε μία ή δύο φάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Το πάχος θα είναι τουλάχιστον 3 cm. Σε σημεία όπου απαιτείται θα τοποθετηθεί περισσότερο πάχος πολυουρεθάνης ώστε να αποφευχθεί μεγάλο πάχος σκυροδέματος.

5)   Θα περαστεί η επιφάνεια της πολυουρεθάνης με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.

6)  Θα τοποθετηθούν οι ξυλότυποι ώστε να διαμορφωθούν οι άνω επιφάνειες και τα πλαίσια εντός των οποίων θα τοποθετηθεί το σκυρόδεμα. Η κάναβος που θα δημιουργηθεί θα είναι 2,40m Χ 2,40m. Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και κάναβος μεγαλυτέρων διαστάσεων π.χ. 4,80m Χ 2,40m ή και 4,80m Χ 4,80m αν ο εργολάβος αναλάβει την ευθύνη μη δημιουργίας ρωγμών. Οι ξυλότυποι θα εξασφαλίζουν τον διαχωρισμό του γαρμπιλοδέματος καθ’ όλο το πάχος του

7)   Θα τοποθετηθεί το πλέγμα Τ131

8)  Θα τοποθετηθεί το γαρμπιλόδεμα των 250 Kg/m3. Ελάχιστο πάχος 5cm. Κατά την τοποθέτηση σταδιακά θα ανυψώνεται το πλέγμα Τ131 ώστε να σταθεροποιηθεί στην μέση περίπου του γαρμπιλοδέματος  Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα διαμορφώνεται με πήχη που θα σύρεται επί των ξυλοτύπων ώστε να μην παρουσιάζει ανωμαλίες. Σύμφωνα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες ο εργολάβος θα αναλάβει την διαβροχή του γαρμπιλοδέματος όσες φορές απαιτηθεί για να μην παρουσιαστούν ρωγμές.  Η προσθήκη του στεγανωτικού και πλαστικοποιητικού προσθέτου μάζης σκυροδέματος καθώς και των Πλαστικών ινών σκυροδέματος θα γίνεται παρουσία της επίβλεψης σε αναλογία 3,5 Kg/m3 γαρμπιλοδέματος στεγανωτικό και βελτιωτικό και 0,6 Kg/m3 γαρμπιλοδέματος πλαστικές ίνες. Η συνολική ποσότητα στεγανωτικού και πλαστικοποιητικού προσθέτου μάζης σκυροδέματος καθώς και των Πλαστικών ινών σκυροδέματος θα παραδοθεί στην επίβλεψη με την αρχή του έργου και από αυτή θα λαμβάνεται η αναγκαία ποσότης για την πρόσμιξη στην βαρέλα μεταφοράς.

8)   Θα αφαιρεθούν οι ξυλότυποι και θα επισκευασθούν τυχόν μικροατέλειες(ακμές κ.λ.π.) με κατάλληλο υλικό (π.χ. ισχυρή τσιμεντοκονία ενισχυμένη με βελτιωτικό revinex ή άλλο κατάλληλο)

9)  Θα πληρωθούν οι αρμοί διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 1,5 cm.

## 2.    ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τόσο τις ισχύουσες,  διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια του εργοταξιακού χώρου, (εντός του χώρου του Ιδρύματος), της προσκόμισης και αποκομιδής υλικών, καθώς και εις την κατασκευή των ικριωμάτων όπου περιλαμβάνονται και οι ειδικές προστατευτικές κατασκευές προς ασφάλεια τόσο των εργαζομένων, όσο και των διερχομένων (κουπαστές, προστεγάσματα κλπ).

Ακόμα υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων προς τρίτους, ιδιαίτερα στους χώρους του Ιδρύματος, όπου διακινείται μεγάλος αριθμός σπουδαστών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παράδοση του έργου, μετά την περάτωσή του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους τους χώρους τα απορρίμματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους που πραγματοποίησε εργασίες για την παράδοσή τους, απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία.

Παρατηρήσεις:

- Οποιαδήποτε ζημιά στην υπάρχουσα κατασκευή ή στον εξοπλισμό που θα προκληθεί στους χώρους εργασίας θα επιδιορθώνεται αμέσως με ευθύνη του αναδόχου.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες θα προμηθευτούν από τον ανάδοχο και θα έχουν την έγκριση της υπηρεσίας..

- Η σειρά προτεραιότητας των εργασιών θα επιλεγεί από την υπηρεσία.

- Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται στη μεταφορά και επαναφορά, στην αρχική τους θέση, όλων των αντικειμένων που εμποδίζουν την εκτέλεση των ως άνω εργασιών.

Όλα τα ανωτέρω θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

# ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ  09/2013

# ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

# ΠΑΝ.  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ                                Ι. ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                           ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.